| ИНН 0572018510 КПП 057201001 ОГРН 1170571009421 115230, г. Москва, ул. Пресненская набережная 12, Бизнес центр Триумф, офис 507-514 Р/сч 40702810410000143252 Кор/сч 30101810145250000974 Бик 044525974 Тел: 7 (499) 786-59-93 (доб. 345) Тел: 7 (9604) 351-35-45 | ООО «СФЕРА»» |
| --- | --- |

от 05.07.2019 №173

Добрый день!

В связи с тем, что планируется закупка медицинских перчаток, просим Вас рассмотреть характеристики объекта закупки и при наличии товара предоставить до 09 июля 2019 года КП  с реквизитами вашей компании в виде таблицы с проставлением данных в графы 7, 8 и 9.

Также, учитывая большой объем закупки, просим указать наличие и сроки поставки товара, а для расчета стоимости перевозки груза, указать массу, объем груза.

Подробное описание прилагается.

| Поставка медицинских перчаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  |  |  | ПОСТАВЩИК |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
|  |  | № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей | значение показателя товара |  | цена товара | Наименование страны происхождения товара |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Перчатки одноразовые | 1.1 | Назначение | смотровые повышенной прочности для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур |  |  |  |  |  | упаковка |  | 260 |
|  |  | 1.2 | Материал изготовления | натуральный латекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | Тексутра | текстурированные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | Длина, мм |  | более 290 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не менее 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 | Толщина ладони (центр), мм |  | не менее 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 | Толщина манжеты, мм |  | не менее 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9 | Размер | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10 | Содержание протеинов, мг/дм.кв. |  | не более 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11 | Количество в упаковке, пар |  | не менее 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перчатки одноразовые | 2.1 | Назначение | смотровые повышенной прочности для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур |  |  |  |  |  | упаковка |  | 100 |
|  |  | 2.2 | Материал изготовления | натуральный латекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | Тексутра | текстурированные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 | Длина, мм |  | более 290 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не менее 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7 | Толщина ладони (центр), мм |  | не менее 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8 | Толщина манжеты, мм |  | не менее 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9 | Размер | S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10 | Содержание протеинов, мг/дм.кв. |  | не более 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.11 | Количество в упаковке, пар |  | не менее 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Перчатки одноразовые | 3.1 | Назначение | смотровые повышенной прочности для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур |  |  |  |  |  | упаковка |  | 30 |
|  |  | 3.2 | Материал изготовления | натуральный латекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | Тексутра | текстурированные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | Длина, мм |  | более 290 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не менее 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 | Толщина ладони (центр), мм |  | не менее 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8 | Толщина манжеты, мм |  | не менее 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.9 | Размер | L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.10 | Содержание протеинов, мг/дм.кв. |  | не более 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.11 | Количество в упаковке, пар |  | не менее 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перчатки одноразовые | 4.1 | Назначение | смотровые повышенной прочности для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур |  |  |  |  |  | упаковка |  | 10 |
|  |  | 4.2 | Материал изготовления | натуральный латекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | Тексутра | текстурированные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 | Длина, мм |  | более 290 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не менее 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7 | Толщина ладони (центр), мм |  | не менее 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8 | Толщина манжеты, мм |  | не менее 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.9 | Размер | XL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.10 | Содержание протеинов, мг/дм.кв. |  | не более 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.11 | Количество в упаковке, пар |  | не менее 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Перчатки одноразовые | 5.1 | Назначение | смотровые для терапевтических процедур, проведения осмотров, стоматологии, обеспечивающие надежный захват инструментов |  |  |  |  |  | упаковка |  | 2 800 |
|  |  | 5.2 | Материал изготовления | нитрил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | Тексутра | текстурированные на пальцах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 | Длина, мм |  | более 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.7 | Толщина ладони (центр), мм |  | более 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.8 | Толщина манжеты, мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.9 | Внутреннее и внешнее покрытие | Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.10 | Размер | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.11 | Количество в упаковке, пар |  | не менее 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перчатки одноразовые | 6.1 | Назначение | смотровые для терапевтических процедур, проведения осмотров, стоматологии, обеспечивающие надежный захват инструментов |  |  |  |  |  | упаковка |  | 1 340 |
|  |  | 6.2 | Материал изготовления | нитрил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 | Тексутра | текстурированные на пальцах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5 | Длина, мм |  | более 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.6 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.7 | Толщина ладони (центр), мм |  | более 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8 | Толщина манжеты, мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.9 | Внутреннее и внешнее покрытие | Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.10 | Размер | S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.11 | Количество в упаковке, пар |  | не менее 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Перчатки одноразовые | 7.1 | Назначение | смотровые для терапевтических процедур, проведения осмотров, стоматологии, обеспечивающие надежный захват инструментов |  |  |  |  |  | упаковка |  | 200 |
|  |  | 7.2 | Материал изготовления | нитрил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 | Тексутра | текстурированные на пальцах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5 | Длина, мм |  | более 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.7 | Толщина ладони (центр), мм |  | более 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.8 | Толщина манжеты, мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.9 | Внутреннее и внешнее покрытие | Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.10 | Размер | XS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.11 | Количество в упаковке, пар |  | не менее 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Перчатки одноразовые | 8.1 | Назначение | смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур |  |  |  |  |  | упаковка |  | 150 |
|  |  | 8.2 | Материал изготовления | натуральный латекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 | Тексутра | текстурированные по всей поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5 | Длина, мм |  | не менее 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.6 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не более 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.7 | Толщина ладони (центр), мм |  | не менее 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.8 | Толщина манжеты, мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.9 | Размер | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.10 | Содержание протеинов, мг/дм.кв. |  | не более 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.11 | Количество в упаковке, пар |  | не менее 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перчатки одноразовые | 9.1 | Назначение | смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур |  |  |  |  |  | упаковка |  | 300 |
|  |  | 9.2 | Материал изготовления | натуральный латекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3 | Тексутра | текстурированные по всей поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 | Длина, мм |  | не менее 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не более 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.7 | Толщина ладони (центр), мм |  | не менее 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.8 | Толщина манжеты, мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.9 | Размер | S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.10 | Содержание протеинов, мг/дм.кв. |  | не более 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.11 | Количество в упаковке, пар |  | не менее 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Перчатки одноразовые | 10.1 | Назначение | смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур |  |  |  |  |  | упаковка |  | 140 |
|  |  | 10.2 | Материал изготовления | натуральный латекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3 | Тексутра | текстурированные по всей поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5 | Длина, мм |  | не менее 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не более 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.7 | Толщина ладони (центр), мм |  | не менее 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.8 | Толщина манжеты, мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.9 | Размер | S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.10 | Содержание протеинов, мг/дм.кв. |  | не более 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.11 | Количество в упаковке, пар |  | не менее 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Перчатки одноразовые | 11.1 | Назначение | смотровые для терапевтических процедур, проведения осмотров |  |  |  |  |  | упаковка |  | 150 |
|  |  | 11.2 | Материал изготовления | нитрил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.3 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.4 | Ширина, мм |  | не менее 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.5 | Тексутра | текстурированные на пальцах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.6 | Длина, мм |  | не менее 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.7 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.8 | Толщина ладони (центр), мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.9 | Толщина манжеты, мм |  | не более 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.10 | Размер | S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.11 | Количество в упаковке, пар |  | не менее 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Перчатки одноразовые | 12.1 | Назначение | смотровые для терапевтических процедур, проведения осмотров |  |  |  |  |  | упаковка |  | 1 600 |
|  |  | 12.2 | Материал изготовления | нитрил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.3 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.4 | Ширина, мм |  | не менее 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.5 | Тексутра | текстурированные на пальцах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.6 | Длина, мм |  | не менее 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.7 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.8 | Толщина ладони (центр), мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.9 | Толщина манжеты, мм |  | не более 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.10 | Размер | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.11 | Количество в упаковке, пар |  | не менее 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Перчатки одноразовые | 13.1 | Назначение | смотровые для терапевтических процедур, проведения осмотров |  |  |  |  |  | упаковка |  | 110 |
|  |  | 13.2 | Материал изготовления | нитрил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.3 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.4 | Ширина, мм |  | не менее 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.5 | Тексутра | текстурированные на пальцах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.6 | Длина, мм |  | не менее 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.7 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.8 | Толщина ладони (центр), мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.9 | Толщина манжеты, мм |  | не более 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.10 | Размер | L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.11 | Количество в упаковке, пар |  | не менее 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Перчатки одноразовые | 14.1 | Назначение | смотровые для терапевтических процедур, проведения осмотров, стоматологии, обеспечивающие надежный захват инструментов |  |  |  |  |  | упаковка |  | 200 |
|  |  | 14.2 | Материал изготовления | нитрил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.3 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.4 | Тексутра | текстурированные на пальцах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.5 | Длина, мм |  | более 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.6 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.7 | Толщина ладони (центр), мм |  | более 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.8 | Толщина манжеты, мм |  | не менее 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.9 | Внутреннее и внешнее покрытие | Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.10 | Размер | L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.11 | Количество в упаковке, пар |  | не менее 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Перчатки одноразовые | 15.1 | Назначение | хирургические для общехирургических операций |  |  |  |  |  | пара |  | 100 |
|  |  | 15.2 | Материал изготовления | натуральный латекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.3 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.4 | Отделка поверхности | без опудривания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.5 | Тексутра | текстурированные на пальцах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.6 | Длина, мм |  | не менее 270 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.7 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не менее 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.8 | Толщина ладони (центр), мм |  | не менее 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.9 | Толщина манжеты, мм |  | не менее 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.10 | Внутреннее покрытие |  | полимерное или полиуретановое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.11 | Размер | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Перчатки одноразовые | 16.1 | Назначение | хирургические для общехирургических операций |  |  |  |  |  | пара |  | 100 |
|  |  | 16.2 | Материал изготовления | натуральный латекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.3 | Манжета | с валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.4 | Отделка поверхности | без опудривания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.5 | Тексутра | текстурированные на пальцах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.6 | Длина, мм |  | не менее 270 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.7 | Толщина пальца (13 мм от кончика), мм |  | не менее 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.8 | Толщина ладони (центр), мм |  | не менее 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.9 | Толщина манжеты, мм |  | не менее 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.10 | Внутреннее покрытие |  | полимерное или полиуретановое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.11 | Размер | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

/п

Наименование товара,

единицы измерения,

количество

Описание требований

(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы

измерения)*

Минимальные и (или)

максимальные,

неизменяемые значения

характеристики

Требования заказчика к

указанию значения

характеристики участником

закупки**

1

Бинт марлевый

нестерильный –

60 000 шт.

Материал

Медицинская отбеленная марля

по ГОСТ 9412-93

Неизменяемое значение

Плотность, г/м2 Не менее 36 Одно конкретное значение

Длина, м 7,0±0,3 Неизменяемое значение

Ширина, мм 14,0±0,5 Неизменяемое значение

Соответствие ГОСТ 1172-93 Наличие Неизменяемое значение

2 Бинт марлевый

стерильный –

1 000 шт.

Характеристика товара в соответствии с КТРУ:

Стерильное   изделие   в   форме   длинной   полоски   из

растягивающегося   впитывающего   тканого   материала

(например, хлопка,  целлюлозы), свернутого   в  рулон,  и,

как   правило,   разработанное   для   использования   в

различных целях (неспециализированное), например, для

использования в качестве первичной повязки на рану, для

удержания   на   месте   повязки,   наложения   на   травмы   и

компрессии.   Это   не   специальная   компрессионная

повязка,   изделие  не   содержит   латекс.   Это   изделие   для

одноразового использования.

Наличие Неизменяемое значение

Дополнительные характеристики товара:

Материал

Медицинская отбеленная марля

по ГОСТ 9412-93

Неизменяемое значение

Плотность, г/м2 Не менее 36 Одно конкретное значение

Длина, м 5,0±0,2 Неизменяемое значение

Ширина, мм 10,0±0,5 Неизменяемое значение

Соответствие ГОСТ 1172-93 Наличие Неизменяемое значение

терильная индивидуальная упаковка Наличие Неизменяемое значение

3

Салфетка марлевая –

1 000 упак.

Материал Медицинская марля  Неизменяемое значение

Плотность, г/м2 Не менее 32 Одно конкретное значение

Длина, см 16,0±0,1 Неизменяемое значение

Ширина, см 14,0±0,1 Неизменяемое значение

Стерильная индивидуальная упаковка Наличие Неизменяемое значение

Количество изделий в упаковке, шт 10 Неизменяемое значение

4

Салфетка марлевая–

10 000 упак.

Материал Медицинская марля  Неизменяемое значение

Плотность, г/м2 Не менее 32 Одно конкретное значение

Длина, см 5,0±0,5 Неизменяемое значение

Ширина, см 5,0±0,5 Неизменяемое значение

Стерильная индивидуальная упаковка Наличие Неизменяемое значение

Количество изделий в упаковке, шт 10 Неизменяемое значение

№

п/п

Наименование товара,

единицы измерения,

количество

Описание требований

(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы

измерения)*

Минимальные и (или)

максимальные,

неизменяемые значения

характеристики

Требования заказчика к

указанию значения

характеристики участником

закупки**

1

Бинт марлевый

нестерильный –

60 000 шт.

Материал

Медицинская отбеленная марля

по ГОСТ 9412-93

Неизменяемое значение

Плотность, г/м2 Не менее 36 Одно конкретное значение

Длина, м 7,0±0,3 Неизменяемое значение

Ширина, мм 14,0±0,5 Неизменяемое значение

Соответствие ГОСТ 1172-93 Наличие Неизменяемое значение

2 Бинт марлевый

стерильный –

1 000 шт.

Характеристика товара в соответствии с КТРУ:

Стерильное   изделие   в   форме   длинной   полоски   из

растягивающегося   впитывающего   тканого   материала

(например, хлопка,  целлюлозы), свернутого   в  рулон,  и,

как   правило,   разработанное   для   использования   в

различных целях (неспециализированное), например, для

использования в качестве первичной повязки на рану, для

удержания   на   месте   повязки,   наложения   на   травмы   и

компрессии.   Это   не   специальная   компрессионная

повязка,   изделие  не   содержит   латекс.   Это   изделие   для

одноразового использования.

Наличие Неизменяемое значение

Дополнительные характеристики товара:

Материал

Медицинская отбеленная марля

по ГОСТ 9412-93

Неизменяемое значение

Плотность, г/м2 Не менее 36 Одно конкретное значение

Длина, м 5,0±0,2 Неизменяемое значение

Ширина, мм 10,0±0,5 Неизменяемое значение

Соответствие ГОСТ 1172-93 Наличие Неизменяемое значение

Стерильная индивидуальная упаковка Наличие Неизменяемое значение

3

Салфетка марлевая –

1 000 упак.

Материал Медицинская марля  Неизменяемое значение

Плотность, г/м2 Не менее 32 Одно конкретное значение

Длина, см 16,0±0,1 Неизменяемое значение

Ширина, см 14,0±0,1 Неизменяемое значение

Стерильная индивидуальная упаковка Наличие Неизменяемое значение

Количество изделий в упаковке, шт 10 Неизменяемое значение

4

Салфетка марлевая–

10 000 упак.

Материал Медицинская марля  Неизменяемое значение

Плотность, г/м2 Не менее 32 Одно конкретное значение

Длина, см 5,0±0,5 Неизменяемое значение

Ширина, см 5,0±0,5 Неизменяемое значение

Стерильная индивидуальная упаковка Наличие Неизменяемое значение

Количество изделий в упаковке, шт 10 Неизменяемое значение

Техническая часть (Аукционное задание)

Поставка медицинских изделий перевязочных из марли

№

п/п

Наименование товара,

единицы измерения,

количество

Описание требований

(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы

измерения)*

Минимальные и (или)

максимальные,

неизменяемые значения

характеристики

Требования заказчика к

указанию значения

характеристики участником

закупки**

1

Бинт марлевый

нестерильный –

60 000 шт.

Материал

Медицинская отбеленная марля

по ГОСТ 9412-93

Неизменяемое значение

Плотность, г/м2 Не менее 36 Одно конкретное значение

Длина, м 7,0±0,3 Неизменяемое значение

Ширина, мм 14,0±0,5 Неизменяемое значение

Соответствие ГОСТ 1172-93 Наличие Неизменяемое значение

2 Бинт марлевый

стерильный –

1 000 шт.

Характеристика товара в соответствии с КТРУ:

Стерильное   изделие   в   форме   длинной   полоски   из

растягивающегося   впитывающего   тканого   материала

(например, хлопка,  целлюлозы), свернутого   в  рулон,  и,

как   правило,   разработанное   для   использования   в

различных целях (неспециализированное), например, для

использования в качестве первичной повязки на рану, для

удержания   на   месте   повязки,   наложения   на   травмы   и

компрессии.   Это   не   специальная   компрессионная

повязка,   изделие  не   содержит   латекс.   Это   изделие   для

одноразового использования.

Наличие Неизменяемое значение

Дополнительные характеристики товара:

Материал

Медицинская отбеленная марля

по ГОСТ 9412-93

Неизменяемое значение

Плотность, г/м2 Не менее 36 Одно конкретное значение

Длина, м 5,0±0,2 Неизменяемое значение

Ширина, мм 10,0±0,5 Неизменяемое значение

Соответствие ГОСТ 1172-93 Наличие Неизменяемое значение

Стерильная индивидуальная упаковка Наличие Неизменяемое значение

3

Салфетка марлевая –

1 000 упак.

Материал Медицинская марля  Неизменяемое значение

Плотность, г/м2 Не менее 32 Одно конкретное значение

Длина, см 16,0±0,1 Неизменяемое значение

Ширина, см 14,0±0,1 Неизменяемое значение

Стерильная индивидуальная упаковка Наличие Неизменяемое значение

Количество изделий в упаковке, шт 10 Неизменяемое значение

4

Салфетка марлевая–

10 000 упак.

Материал Медицинская марля  Неизменяемое значение

Плотность, г/м2 Не менее 32 Одно конкретное значение

Длина, см 5,0±0,5 Неизменяемое значение

Ширина, см 5,0±0,5 Неизменяемое значение

Стерильная индивидуальная упаковка Наличие Неизменяемое значение

Количество изделий в упаковке, шт 10 Неизменяемое значение

21

№

п/п

Наименование

товара

Ед.

изм.

Кол-во

Функциональные, технические и

качественные характеристики

код ОКПД2

Состав:   100%   целлюлоза  первичная

влагостойкая,   без   содержания

макулатуры,   красителей   и   вредных

веществ.

Цвет белый, без серого оттенка, белизна в

процентах не менее 83.

Плотность – не менее 35 г/м².

Размер листа полотенца:

-   длина   240±10   мм,   ширина   в

развернутом   виде   230±10   мм,   в

сложенном виде 115±5 мм.

Размер пачки (Д-Ш-В) – не менее

230х110x100 мм.

В одной пачке должно быть не менее 250

листов.

Края среза листа полотенца должны быть

ровные и гладкие.

Каждая  пачка   должна  быть   упакована   в

индивидуальную упаковку.

На   упаковке   каждой   пачки   необходимо

наличие   заводской   маркировки,   должны

быть   указаны:   наименование   и   адрес

предприятия-изготовителя, наименование

товара,   состав,   размеры   листа,

количество   листов   в   пачке,   год

изготовления, срок годности.

Фасовка   групповая:   в   1   картонной

коробке 20 пачек.

Предоставление одного образца товара до

основной поставки - обязательно.

3. Бумага

туалетная

белая

однослойная

рул. 56 880 Бумага   туалетная   однослойная,   в

стандартных   рулонах   с   тиснением,   с

перфорацией, без пропитки различными

составами,   с   картонной   втулкой   для

держателя.

Состав: 100% целлюлоза  первичная, без

содержания   макулатуры,   красителей   и

вредных   веществ,   должна   быть

изготовлена   из однородного вещества, с

равномерным просветом без посторонних

включений.

Цвет белый, без серого оттенка, белизна в

процентах не менее 90.

Плотность – не менее 24 г/м².

Длина рулона 54±3 м.

Ширина рулона 90±1 мм.

Размер отрывного листа:

ширина 90±1 мм, длина 125±5 мм.

Внутренний диаметр втулки 44±1 мм.

Втулка рулона туалетной бумаги должна

быть изготовлена из плотного картона.

Края среза рулона должны быть ровные и

17.22.11.110

№

п/п

Наименование

товара

Ед.

изм.

Кол-во

Функциональные, технические и

качественные характеристики

код ОКПД2

гладкие.   Намотка   бумаги   на   втулку

должна быть плотная.

Каждый  рулон должен   быть   упакован   в

индивидуальную   бумажную   упаковку

(амбалаж),   обеспечивающую   полную

защиту торцов рулона.

На   упаковке   должны   быть   указаны:

наименование   и   адрес   предприятия-

изготовителя,   наименование   товара,

состав,   размеры   листа   и   рулона,   год

изготовления, срок годности.

Фасовка   групповая:   в   1   упаковке   72

рулона.

Групповая   упаковка   продукции   должна

быть упакована в пленку, изготовленную

из ПВД плотностью не менее 50 мкм.

Предоставление одного образца товара до

основной поставки - обязательно.

4. Бумага

туалетная

однослойная   в

мини   рулонах

200м

рул. 3 780 Бумага   туалетная   однослойная   в   мини

рулонах,   с   тиснением,   без   перфорации,

без   пропитки   различными   составами,   с

картонной втулкой для держателя.

Бумага   должна   подходить   к   системе

диспенсеров Т2 серий ТОRК Elevation и

ТОRК   Image   Design,   установленных   у

Заказчика.

Состав: 100% целлюлоза  первичная, без

содержания   макулатуры,   красителей   и

вредных   веществ,   должна   быть

изготовлена   из однородного вещества, с

равномерным просветом без посторонних

включений.

Цвет белый, без серого оттенка, белизна в

процентах не менее 87.

Плотность – не менее 19 г/м².

Впитываемость поверхностная - не менее

168 г/кв.м.

Длина рулона 200±1 м.

Ширина рулона 95±5 мм.

Диаметр рулона 190±20 мм.

Внутренний диаметр втулки 62±3 мм.

Втулка рулона туалетной бумаги должна

быть изготовлена из плотного картона.

Края среза рулона должны быть ровные и

гладкие.   Намотка   бумаги   на   втулку

должна быть плотная.

Фасовка   групповая:   в   1   упаковке   12

рулонов,   должны   быть   упакованы   в

термоусадочную пленку.

На   упаковке   должны   быть   указаны:

наименование предприятия-изготовителя,

количество рулонов в упаковке, длина и

17.22.11.110

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

1. Наименование объекта закупки: бумага и изделия из бумаги.

2.   Описание   объекта   закупки:  предложение   должно   быть   подготовлено   в   ассортименте,

количестве   и   в   соответствии   с   изображением   и   характеристиками,   указанными   в

нижеприведённой таблице.

В   соответствии   с   п.1.ч.1   статьи   33   Федерального закона   от   05.04.2013г.   №  44-ФЗ   поставка

эквивалента не допустима в части закупки расходных материалов (пункт 1) к оборудованию,

используемому   Заказчиком,   в   соответствии   с   технической   документацией   на   указанное

оборудование.

№

п/п

Наименование

товара

Ед.

изм.

Кол-во

Функциональные, технические и

качественные характеристики

код ОКПД2

1. Полотенце

бумажное

рулонное

TORK   MATIK

UNIVERSAL

арт.   290059-

ТОРК

рул. 906 Бумажные   рулонные   полотенца

однослойные   с   перфорацией,   без

тиснения.

Состав:   100%   целлюлоза  первичная

влагостойкая,   без   содержания

макулатуры,   красителей   и   вредных

веществ.

Цвет: белый, без серого оттенка.

Длина рулона 280 м.

Ширина рулона – 210 мм.

Диаметр рулона 190 мм.

Количество   листов   –   1120   –   1400   в

зависимости от длины подачи листа.

Плотность слоя 28 г/кв.м.

Внутри   рулона   находится   втулка.

Внутренний диаметр втулки - 38 мм.

Внешний диаметр втулки -  41 мм.

Во   втулку   вставлена   пластмассовая

направляющая,   обеспечивающая

надежное крепление рулонных полотенец

в диспенсере.

Каждый   рулон   имеет   индивидуальную

бумажную   упаковку   (амбалаж)   с

логотипом TORK.

Фасовка:   6   рулонов   в   одной   картонной

коробке.

17.22.11.130

2. Полотенце

бумажное

белое   с

тиснением,

однослойное,

V   (ZZ)

-сложение

шт. 13 200 Бумажные   полотенца   однослойные   с

системой   укладки   V   (ZZ)-сложение,   с

тиснением.

Бумажные полотенца должны подходить

к  системе   диспенсеров  Н3  серий ТОRК

Elevation   и   ТОRК   Image   Design,

установленных у Заказчика.

17.22.11.130

21

№

п/п

Наименование

товара

Ед.

изм.

Кол-во

Функциональные, технические и

качественные характеристики

код ОКПД2

Состав:   100%   целлюлоза  первичная

влагостойкая,   без   содержания

макулатуры,   красителей   и   вредных

веществ.

Цвет белый, без серого оттенка, белизна в

процентах не менее 83.

Плотность – не менее 35 г/м².

Размер листа полотенца:

-   длина   240±10   мм,   ширина   в

развернутом   виде   230±10   мм,   в

сложенном виде 115±5 мм.

Размер пачки (Д-Ш-В) – не менее

230х110x100 мм.

В одной пачке должно быть не менее 250

листов.

Края среза листа полотенца должны быть

ровные и гладкие.

Каждая  пачка   должна  быть   упакована   в

индивидуальную упаковку.

На   упаковке   каждой   пачки   необходимо

наличие   заводской   маркировки,   должны

быть   указаны:   наименование   и   адрес

предприятия-изготовителя, наименование

товара,   состав,   размеры   листа,

количество   листов   в   пачке,   год

изготовления, срок годности.

Фасовка   групповая:   в   1   картонной

коробке 20 пачек.

Предоставление одного образца товара до

основной поставки - обязательно.

3. Бумага

туалетная

белая

однослойная

рул. 56 880 Бумага   туалетная   однослойная,   в

стандартных   рулонах   с   тиснением,   с

перфорацией, без пропитки различными

составами,   с   картонной   втулкой   для

держателя.

Состав: 100% целлюлоза  первичная, без

содержания   макулатуры,   красителей   и

вредных   веществ,   должна   быть

изготовлена   из однородного вещества, с

равномерным просветом без посторонних

включений.

Цвет белый, без серого оттенка, белизна в

процентах не менее 90.

Плотность – не менее 24 г/м².

Длина рулона 54±3 м.

Ширина рулона 90±1 мм.

Размер отрывного листа:

ширина 90±1 мм, длина 125±5 мм.

Внутренний диаметр втулки 44±1 мм.

Втулка рулона туалетной бумаги должна

быть изготовлена из плотного картона.

Края среза рулона должны быть ровные и

17.22.11.110

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

1. Наименование объекта закупки: бумага и изделия из бумаги.

2.   Описание   объекта   закупки:  предложение   должно   быть   подготовлено   в   ассортименте,

количестве   и   в   соответствии   с   изображением   и   характеристиками,   указанными   в

нижеприведённой таблице.

В   соответствии   с   п.1.ч.1   статьи   33   Федерального закона   от   05.04.2013г.   №  44-ФЗ   поставка

эквивалента не допустима в части закупки расходных материалов (пункт 1) к оборудованию,

используемому   Заказчиком,   в   соответствии   с   технической   документацией   на   указанное

оборудование.

№

п/п

Наименование

товара

Ед.

изм.

Кол-во

Функциональные, технические и

качественные характеристики

код ОКПД2

1. Полотенце

бумажное

рулонное

TORK   MATIK

UNIVERSAL

арт.   290059-

ТОРК

рул. 906 Бумажные   рулонные   полотенца

однослойные   с   перфорацией,   без

тиснения.

Состав:   100%   целлюлоза  первичная

влагостойкая,   без   содержания

макулатуры,   красителей   и   вредных

веществ.

Цвет: белый, без серого оттенка.

Длина рулона 280 м.

Ширина рулона – 210 мм.

Диаметр рулона 190 мм.

Количество   листов   –   1120   –   1400   в

зависимости от длины подачи листа.

Плотность слоя 28 г/кв.м.

Внутри   рулона   находится   втулка.

Внутренний диаметр втулки - 38 мм.

Внешний диаметр втулки -  41 мм.

Во   втулку   вставлена   пластмассовая

направляющая,   обеспечивающая

надежное крепление рулонных полотенец

в диспенсере.

Каждый   рулон   имеет   индивидуальную

бумажную   упаковку   (амбалаж)   с

логотипом TORK.

Фасовка:   6   рулонов   в   одной   картонной

коробке.

17.22.11.130

2. Полотенце

бумажное

белое   с

тиснением,

однослойное,

V   (ZZ)

-сложение

шт. 13 200 Бумажные   полотенца   однослойные   с

системой   укладки   V   (ZZ)-сложение,   с

тиснением.

Бумажные полотенца должны подходить

к  системе   диспенсеров  Н3  серий ТОRК

Elevation   и   ТОRК   Image   Design,

установленных у Заказчика.

17.22.11.130

С уважением

Заместитель начальника отдела закупок

Алиса Дингер

+7-499-546-33-45 (доб. 345)

Адрес: город Москва Пресненская набережная 12,

Башня Федерации «Восток» 34 этаж, офис 345-352