Приложение № 3 к Извещению

3. Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки:

Поставка медицинского оборудования (Система электрохирургическая) (далее – Товар).

2. Количество поставляемого Товара:

| № п/п | Наименование товара | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система электрохирургическая | 1 |
| Итого: |  | 1 |

2.1. Требования к потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества), техническим и функциональным характеристикам, безопасности, размерам Товара, его упаковке, отгрузке, к расходам на эксплуатацию Товара (при необходимости) и иные требования:

| № | Наименование объекта закупки | Код ОКПД 2 | Позиция КТРУ |  | Характеристики товара |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Обоснование дополнительных характеристик | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Система электрохирургическая | 32.50.50.190 | 32.50.50.190-00002691 |  | Возможность активации генератора в режиме биполярной коагуляции большого объема тканей (лигирование крупных сосудов) с помощью кнопки управления | Да |  | Соответствует характеристикам в КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Возможность активации генератора с помощью кнопок управления на держателях монополярных электродов | Да |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность активации генератора с помощью педали с дополнительной кнопкой переключения настроек | Да |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность работы с двухсекционным нейтральным электродом | Да |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество биполярных выходов для подсоединения рабочих инструментов | 3.0 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество монополярных выходов для подсоединения рабочих инструментов | 2.0 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество разъёмов для одновременного подсоединения педалей управления | 2.0 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | Педаль |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная выходная мощность | ≥ 320.0 | Ватт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая частота | <400.0 | Килогерц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Режимы | Монополярное резание без гемостаза (Чистое резание) |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монополярное резание с коагуляцией (Смесь) |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монополярная контактная коагуляция |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монополярная бесконтактная коагуляция |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монополярное резание с коагуляцией в жидких средах |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Биполярная коагуляция |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Биполярное резание с коагуляцией |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Биполярная коагуляция с автоматическим выключением |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монополярная вапоризация, в том числе в жидких средах |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рассечение с коагуляцией эндоскопическими инструментами с чередованием фазы резания и фазы коагуляции |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Биполярная коагуляция с автоматическим включением подачи высокочастотного тока на инструмент при захвате ткани и автоматической остановкой |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Биполярное резание с коагуляцией в жидких средах инструментами для биполярных резектоскопов |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Сенсорный дисплей | Да |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ |  |  |  | - Продукция новая (не бывшая в эксплуатации) и поставляется комплектно - Регистрационное удостоверение - Руководство по эксплуатации (на русском языке) - Товар безопасен для здоровья и жизни потребителя. - Товар должен поставляться в коробке, упаковке и т.д., без нарушения целостности. - Доставка и разгрузка включена в стоимость товара и осуществляется силами Поставщика - Год выпуска оборудования, не ранее 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |
| СБОРКА И УСТАНОВКА |  |  |  | Требуется. Оплата оборудования будет произведена после подписания акта приема-сдачи услуг на сборку, пуско-наладку и инструктаж. |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА |  |  |  | Срок гарантии - не менее 12 месяцев, с момента подписания акта-приема оборудования и инструктажа |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сроки (этапы) поставки Товара: с 04.05.2026 по 01.09.2026 г., с предварительным согласованием даты поставки (в порядке, установленном в п.5 Приложения №2 – Проект договора).

4. Адреса поставки: г. Москва, ул. Кусковская 1А, стр.1.