Приложение № _ к

Контракту № ___от ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Аналогов не предусмотрено!

Место поставки товара:121374 г. Москва

Срок поставки товара: 2 (два) рабочих дня с даты заключения контракта.

| п/п | Наименование продукции | Технические характеристики товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), упаковка. | Единица измерения | Количество | Код КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер "КМ Проект" МК-06S для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый, желтый, объёмом 20 л по ТУ 9398-001-44941910-2015 | Контейнер для дезинфекции медицинских отходов Дополнительная информация: Медицинское изделие для сбора и хранения медицинских отходов класса Б, в местах их образования. Транспортировка отходов до мест их временного хранения. Фактический объем изделия- не менее 20 л. Вес изделия - не менее 1.7 кг Материал изделия - полипропилен Материал перфорированной вкладки для замачивания белья с прижимом для отжима белья - ПВХ Цвет изделия предпочтительно непозрачный желтый Изделие должно быть стойким к ударам, выдерживать транспортировку Изделие должно выдерживать регулярную дезинфекцию. Крышка с плотно пригнанными краями Наличие прямоугольных ручек Высота - не менее 38 см, диаметр горловины - не менее 27 см, диаметр дна - не менее 23 см. Кран для слива дезинфектанта- наличие Толщина стенки - не менее 1,5 мм Наличие несмываемой маркировки на клеящей основе "Отходы.Класс Б" с графами для заполнения: название организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица. Наличие идентификационной маркировки на поверхности изделия с указанием: наименования изделия, наименования производителя, объема изделия, дата выпуска Наличие инструкции по эксплуатации в комплекте поставки - 1 шт. на коробку | шт | 5 |  |
| 2 | Контейнер "КМ Проект" МК-06S для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый, желтый, объёмом 12 л по ТУ 9398-001-44941910-2015 | Контейнер для дезинфекции медицинских отходов Дополнительная информация: Медицинское изделие для сбора и хранения медицинских отходов, в местах их образования. Транспортировка отходов до мест их временного хранения. Фактический объем изделия- не менее 12 л Вес изделия - не менее 1,8 кг Материал перфорированной вкладки для замачивания белья с прижимом для отжима белья - ПВХ Цвет изделия предпочтительно непозрачный желтый Изделие должно быть стойким к ударам, выдерживать транспортировку Изделие должно выдерживать регулярную дезинфекцию. Крышка с плотно пригнанными краями Наличие прямоугольных ручек. Возможно перемещение с внутрикорпусными средствами передвижения. Высота - не менее 35 см, диаметр горловины - не менее 25 см, диаметр дна - не менее 20 см. Кран для слива дезинфектанта- наличие Толщина стенки - не менее 1,5 мм Наличие несмываемой маркировки на клеящей основе "Отходы.Класс Б" с графами для заполнения: название организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица. Наличие идентификационной маркировки на поверхности изделия с указанием: наименования изделия, наименования производителя, объема изделия, дата выпуска. Наличие инструкции по эксплуатации в комплекте поставки - 1 шт. на коробку | шт | 5 |  |
| 3 | Контейнер "КМ Проект" МК-06S для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый, желтый, объёмом 35 л с фиксаторами крышки по ТУ 9398-001-44941910-2015 | Контейнер для дезинфекции медицинских отходов Дополнительная информация: Медицинское изделие для сбора и хранения медицинских отходов класса Б, в местах их образования. Транспортировка отходов до мест их временного хранения. Фактический объем изделия- не менее 35л. Вес изделия - не менее 3,0 кг. Материал изделия - полипропилен Материал перфорированной вкладки для замачивания белья с прижимом для отжима белья - ПВХ Цвет изделия предпочтительно непозрачный желтый Изделие должно быть стойким к ударам, выдерживать транспортировку Изделие должно выдерживать регулярную дезинфекцию. Крышка с плотно пригнанными краями Наличие прямоугольных ручек Высота - не менее 50 см, диаметр горловины - не менее 33 см, диаметр дна - не менее 25 см. Кран для слива дезинфектанта- наличие Толщина стенки - не менее 1,7 мм Наличие несмываемой маркировки на клеящей основе "Отходы.Класс Б" с графами для заполнения: название организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица. Наличие идентификационной маркировки на поверхности изделия с указанием: наименования изделия, наименования производителя, объема изделия, дата выпуска Наличие инструкции по эксплуатации в комплекте поставки - 1 шт. на коробку | шт | 1 |  |
| 4 | Тележка внутрибольничная по ТУ 30.99.10-002-38736713-2023 в вариантах исполнения: СТТ-КО-1-Колесная опора для транспортировки медицинских отходов | Тележка внутрибольничная по ТУ 30.99.10-002-38736713-2023 в вариантах исполнения: СТТ-КО-1-Колесная опора для транспортировки медицинских отходов Дополнительная информация: Обоснование Характеристика Материал изделия - нержавеющаяя сталь Цвет изделия должен быть металлик Масса изделия - не менее 2,5 кг и не более 4,5 кг Габаритные размеры изделия: Длина - не менее 336 мм и не более 455 мм Ширина - не менее 306 мм и не более 414 мм Высота - не менее 765 мм и не более 1035 мм Максимальная нагрузка - не более 50 кг Наличие колес - не менее 3 шт. Диаметр колес - не менее 75 мм Колеса должны вращаться относительно вертикальной оси свободно, без заедания Колеса должны быть оснащены поворотным кронштейном, что позволяет им вращаться на горизонтальной оси свободно, без заедания Не менее 2-х колес должны иметь тормозные устройства Изделие должно быть оборудовано стояночной системой торможения Изделие должно быть устойчиво к многократной обработке и дезинфекции Корпус изделия должен быть оборудован выступающей ручкой, расположенной на задней стороне корпуса изделия. Количество ручек - 1 шт. Корпус изделия должен быть оборудован круглым ободом диаметром не менее 380 мм Изделие должно быть упаковано в пленку многослойную стретч или в воздушно-пузырчатую пленку, обмотано полиэтиленовой лентой и помещено в деревянную обрешетку | шт | 5 |  |
| 5 | Тележка внутрибольничная по ТУ 30.99.10-002-38736713-2023 в вариантах исполнения: СТТ-КО-2-Колесная опора для транспортировки медицинских отходов | Тележка внутрибольничная по ТУ 30.99.10-002-38736713-2023 в вариантах исполнения: СТТ-КО-2-Колесная опора для транспортировки медицинских отходов Дополнительная информация: Изделие предназначено для транспортировки медицинских отходов в баках к местам временного хранения на территории медицинской организации Материал изделия - нержавеющаяя сталь Цвет изделия должен быть металлик Масса изделия - не менее 2,5 кг и не более 4,5 кг Габаритные размеры изделия: Длина - не менее 272 мм и не более 368 мм Ширина - не менее 238 мм и не более 322 мм Высота - не менее 761 мм и не более 1030 мм Максимальная нагрузка –не менее 15кг и не более 70 кг Наличие колес - не менее 4 шт. Диаметр колес - не менее 75 мм Колеса должны вращаться относительно вертикальной оси свободно, без заедания Колеса должны быть оснащены поворотным кронштейном, что позволяет им вращаться на горизонтальной оси свободно, без заедания Не менее 2-х колес должны иметь тормозные устройства Изделие должно быть оборудовано стояночной системой торможения Изделие должно быть устойчиво к многократной обработке и дезинфекции Корпус изделия должен быть оборудован выступающей ручкой, расположенной на задней стороне корпуса изделия. Количество ручек - 1 шт. Корпус изделия должен быть оборудован круглым ободом диаметром не менее 290 мм Изделие должно быть упаковано в пленку многослойную стретч или в воздушно-пузырчатую пленку, обмотано полиэтиленовой лентой и помещено в деревянную обрешетку | шт | 5 |  |

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Характеристики предлагаемого товара должны соответствовать характеристикам данного технического задания.

Весь товар должен быть новым, ранее не использовавшимся.

В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания.

Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации, должен иметь регистрационное удостоверение.

Минимальный остаточный срок годности на дату поставки указывается для безопасного использования изделий, должен составлять не менее 12 месяцев.

ОБЪЕМ И СРОКИ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Срок гарантии качества на товар должен быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара. В случае, если производитель не установил срок гарантии качества, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на товар не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями сторон Акта приемки-передачи поставленных товаров электронного структурированного Документа о приемке.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставка товара осуществляется в течении 15рабочих дней с даты заключения контракта. Приемка товара Получателем осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 14:00 часов).

Поставщик обязан обеспечить поставку товара на склад в установленное время приемки товара на складе Заказчика. В случае доставки вне времени приема на склад Заказчик вправе отказать Поставщику в приеме товара или потребовать от Поставщика оплаты дополнительных расходов Заказчика.

Разгрузку товара с транспорта Поставщика на объекте Заказчика производит Поставщик, который несет ответственность за сохранность партии товара во время разгрузки.

Получатель вправе отказать Поставщику в приеме партии товара в момент поставки в случае, если:

- партия товар доставлена вне времени приемки товара на склад Получателя;

- товарно-сопроводительные документы не оформлены;

- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме

- товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;

- поставка товара осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;

- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя товара и др.).